TRABALHO DE GRUPO

BACIA DO BANDEIRA

Orientações gerais:

1. Ler com atenção as informações para subsidiar a discussão e a síntese de apontamentos, a ser apresentada em plenária, em 10 min.;

2. Escolher2 (duas) pessoas (se possível, com diversidade de gênero) para representarem o grupo na plenária;

PRINCIPAIS PROBLEMAS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO:

-Impermeabilização do solo por intermédio das construções, ruas, calçadas, pontes;

-Urbanização crescente e desordenada sem planejamento;

-Ocupação inadequada das regiões ribeirinhas;

-Falta de fiscalização nas bacias;

-Ocupação inadequada de áreas de preservação;

-Ocupação irregular de áreas de APP;

-Aumento acelerado da impermeabilização do solo;

-Falta de legislação especifica.

Bate-papo1:

Você reconhece alguns desses problemas? Próximo à sua casa/trabalho/escola? Qual outro problema você mencionaria?

CARACTERÍSTICAS GERAIS PARA BACIAS URBANAS DE CAMPO GRANDE

A Figura 1 apresenta a precipitação mensal média nos cinco postos pluviométricos da região próxima à cidade de Campo Grande.

Figura 1. Precipitação Mensal média em Campo Grande

Equação IDF para Campo Grande:

I= 1973,15.Tr0,178t+220,8577

onde: I é a intensidade de precipitação em mm/h; Tré o período de retorno (recorrência) em anos; t é a duração em minutos. De acordo com o PDDUr é interessante adotar um Tr de 10 anos.

Para fins de dimensionamento e verificação da capacidade hidráulica de um sistema de drenagem, considera-se que os hidrogramas de projeto possuem período de recorrência igual à chuva de projeto, e essa, por sua vez, deve ter duração igual ou superior ao tempo de concentração da bacia hidrográfica.

Tempo de Concentração da Bacia:

O tempo de concentração é um dos principais parâmetros que controlam a forma dos hietogramas e hidrogramas de diagnóstico. Ele varia em função da intensidade do evento de chuva e das condições que antecedem o mesmo, o que torna a sua definição complexa e exigente de muitos experimentos. Assim, é comum utilizar algumas equações já propostas por outros autores. A fórmula utilizda no PDDUr foi a proposta por McCuen:

Tc=135L0,5552Ip0,7164.  S0,2070

Tc é o tempo de concentração em minutos; L é o comprimento do talvegue em km; S é a declividade (m/m); Ip é a intensidade de precipitação em mm/h e igual a 35mm/h; (PDDUr).

Considere o Tc da bacia do Bandeira igual 80 minutos (PDDUr).

Bate-papo2:

Utilize a equação da IDF e faça um cálculo rápido para estimar qual seria a chuva intensa, considerando o tempo de duração da chuva igual ao tempo de concentração da bacia?

CARACTERÍSTICA FISIOGRÁFICAS

A bacia hidrográfica do Córrego Bandeiratem área de 20,08 km2localiza-se na regiãoleste.Na região de montante, ainda é possível observar avegetação ripária ao longo do curso do córrego Bandeira. No entanto, percebe-seque a urbanização vem avançando sobre essas áreas, podendo levar aodesaparecimento desses remanescentes, caso nenhuma providência seja tomadaa esse respeito.(Figura 2).

Figura 2. Delimitação e Mancha urbana da Bacia

O perfil longitudinal desse córrego está na Figura 2. O córrego Bandeira possui uma declividade média de aproximadamente 1,2 cm/mda nascente até a confluência com o Anhanduí.

A distribuição altimétrica da área dedrenagem da bacia hidrográfica do córrego Bandeira está entre as cotas 511 e 637 m.Observa-se uma distribuição uniforme da área com relação àvariabilidade decotas altimétricas.

Com relação à formação geológica, verifica-se que grande parte dessa baciahidrográfica encontra-se sobre basalto e arenitos da formação da Serra Geral. Na porção média dessa bacia, são encontrados apenas arenitos daformação da Serra Geral. Aluviões recentes (areia, argila e silte, com ou semmatéria orgânica) ocorrem junto ao leito do córrego.

Figura 3.Perfil longitudinal do Córrego Bandeira

A Forma da Bacia

A forma da bacia exerce influência sobre o escoamento superficial e, portanto, sobre o hidrograma resultante. Uma forma de se avaliar esta influência é pelo Fator de Forma (Ff), que indica o potencial de produção de picos de cheia. Assim, quanto mais o valor de Ff aproximar-se de 1 (um), maior a tendência de produção de enchentes rápidas com vazão de pico elevada.

Ff=AL2

Onde A é área da bacia (km2) e L é comprimento do córrego (km)

Bate-papo3:

O que podemos comentar sobre o processo de ocupação nesta bacia? Quais os cuidados deveriam ser tomados? Será que ela pode apresentar picos de inundação com maior magnitude?

PROBLEMAS DE DRENAGEM NA BACIA DO BANDEIRA

Alguns exemplos:

- Residencial Estrela Parque, alagamento neste cruzamento (Rua DalilaAraújo com Manoel Alcova Filho) e tem asfalto recém feito (erro de topografia);

- No Cristo Redentor a areia das vias está assoreando a lagoa;

- Arnaldo Estevão de Figueiredo II falta drenagem e as águas ficam paradasnas ruas sem escoar;

- No residencial Oiti inunda casas na travessa Bambu;

- No Oiti o córrego está sendo assoreado pela falta de drenagem e asfalto;

- No Jardim Panorama na entrada do bairro a drenagem foi mal planejada enão comporta a vazão;

- Alagamento na Av. Três barras;

- No Santo Eugenio o Córrego Balsamo transborda e casas são alagadas;

- O Bairro Maria Aparecida Pedrossian alaga tudo na Rua Panorama e Minerva.

O Caso do lago do Amor

Aprofundidade média do reservatório do lago reduziu 44 centímetros entre 2002 e 2013

Figura 4 Informações Retiradas do Artigo

Bate-papo4:

Em que esse breve diagnóstico nos chama a atenção? Quais seriam nossas sugestões, de ordem técnica ou política para a situação desta bacia?

Trechos retirados do Plano Municipal de Saneamento (2013).

A evolução do volume de reservatorio artificial como indicador de assoreamento (Souza, J. S., 2013)